ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ФТТ)

Добавить отдельно - разделение баз данных для пользовательских данных и приложения в разделе архитектуры - задача Буссе.

Функция экспорта пользовательских данных в json или xml для бэкапа и восстановления (уровень пространства, всех пространств пользователя - Буссе

Добавить контракт с фронтом и отдельный фронт

добавить rest-api на работу с дашбордами

основные сущности - управление профилем, дашборд для оператора, конструктор дашбордов. В дашборде виджеты пользовательские собранные из виджетов системных.

Универсальная модель устройства с полклбчаемым драйвером сопряжения с реальными усрпойствами. И конструктор таких устройств.

Проект: Сервис облачной автоматизации и удаленной диспетчеризации (Cloud Mini-SCADA / IoT Platform)

Версия документа: 1.0

Статус: Проект спецификации требований на разработку ПО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Назначение системы

Система представляет собой распределенное программное клиент-серверное решение (мультиарендную облачную платформу класса Cloud Mini-SCADA / Industrial IoT), предназначенное для сбора телеметрии, удаленного диспетчерского управления, аналитики, конфигурирования и аварийного оповещения распределенной сети приборов автоматизации, контроллеров (ПЛК), модулей ввода/вывода, частотных преобразователей и приборов учета.

Ключевое ценностное предложение (УТП)

- Быстрый запуск диспетчеризации (No-Code): настройка мнемосхем, экранных форм и сценариев технологами без опыта программирования. - Проверить что расписаны конкртеные механизмы как это реализовать (плеер дашбордов, конструктор дашбордов, визуальный конутруктор пользовательских сценариев и т.п.)

- Шаблонизация устройств: встроенная библиотека цифровых двойников промышленных приборов («из коробки»), включая оборудование DKC (семейство Mitra) и стандартные протокольные устройства.

- Мультиарендность (Multi-Tenancy): изолированные пространства (организации) с возможностью интеграторам обслуживать множество независимых клиентов в одном окне.

- Контроль и телеметрия в реальном времени: доступ к объектам автоматизации через веб-браузеры и мобильные устройства без установки стороннего “толстого клиента”.

Основная терминология

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Пространство (Space / Tenant) | Корневая сущность системы, изолирующая активы (устройства, теги, дашборды, пользователей) конкретной организации, завода или проекта. |
| Устройство (Device) | Цифровой двойник реального физического контроллера, прибора учета, шкафа автоматики или модуля ввода/вывода. |
| Шлюз (Gateway) | Аппаратный шлюз или виртуальный программный агент, выполняющий локальный опрос шин (RS-485, CAN, Ethernet) и транслирующий шифрованные пакеты в облако. |
| Тег (Tag / Переменная) | Элементарная точка данных (регистр Modbus, дискретный сигнал, измеренная величина или виртуальный расчетный параметр). |
| Дашборд (Dashboard) | Интерактивная экранная форма мониторинга и управления, сформированная из набора виджетов и мнемосхем. |
| Виджет (Widget) | Графический визуальный элемент (график, индикатор, тумблер, шкала, таблица), привязанный к значениям одного или нескольких тегов. |

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ И АБСТРАКЦИИ

Модель пользователя

На платформе на одну персону приходится один аккаунт с едиными персональными данными, один и тот же пользователь может владеть пространством, быть приглашенным в пространство. Внутри пространства у пользователя могут быть разные роли с разным уровнем доступа.

Модель Пространства (Space)

Пространство является высшим уровнем изоляции в системе, олицетворяет собой предприятие или цех или иную совокупность устройств и пользователей с индивидуальными ролями в каждом пространстве. Каждое Пространство обладает следующими свойствами и функциями:

- Принадлежность и передача прав: Пространство принадлежит Владельцу (Owner). Предусмотрен функционал прямой передачи прав владения другому пользователю системы.

- Кастомизация (White Labeling): возможность настройки цветовой схемы, загрузки логотипа, задания индивидуального наименования проекта.

- Собственное доменное имя (Custom FQDN): платформа различает по какому FQDN пользователь подключился и автоматически подставляет подходящее пространство.

- Квоты и ограничения: для каждого владельца пространства согласно его тарифному плану в пространстве могут быть введены ограничения: например максимальное количество активных тегов, устройств, глубина архива, доступные каналы оповещений и т.п.

Иерархия объектов и тегирование

Система поддерживает многоуровневую вложенную структуру активов (глубина вложенности не менее 10 уровней):

Организация / Пространство → Территориальная площадка → Цех / Здание → Технологическая установка → Шкаф управления → Устройства → Теги.

Для всех объектов и устройств доступна система тегов/меток (например: #Вентиляция, #Отопление, #Критично) для динамической фильтрации в таблицах, журналах и отчетах.

Модель данных тегов (Точек учета)

Система разделяет точки учета на две категории:

- Реальные теги: значения регистров и параметров, физически поступающие от подключенного оборудования.

- Виртуальные (вычисляемые) теги: параметры, рассчитываемые на стороне сервера с использованием математических и логических формул на базе реальных тегов (например, средняя температура, дельта давлений, признак аварии по группе условий).

Модель данных в устройствах должна быть совместимой с OPC UA в части основных категорий - типы данных, достоверность и т.п. признаки.

3. СБОР и передача ДАННЫХ

Поддерживаемые протоколы и интерфейсы

Modbus RTU / Modbus TCP: команды 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16. Настройка порядка байтов и слов: Big-endian, Little-endian, Word-swap, Byte-swap.

MQTT / MQTT over TLS: приём структурированных сообщений телеметрии в форматах JSON и Protobuf.

OPC UA Client: подключение к внешним OPC UA-серверам, выбор узлов и параметров для чтения.

OPC UA Server: предоставление данных системы внешним OPC UA-клиентам.

Режимы сбора данных

Периодический опрос с настраиваемым интервалом от 1 секунды до нескольких часов.

Опрос по событию.

Передача/фиксация значения при его изменении.

Настраиваемый Deadband.

Возможность индивидуальной настройки периодичности сбора для отдельных параметров.

Буферизация и восстановление передачи

Поддержка Store-and-Forward на стороне шлюза.

Сохранение данных при отсутствии связи с сервером.

Автоматическая передача накопленных данных после восстановления связи.

Сохранение исходной временной метки измерения.

Контроль порядка и исключение потери/дублирования данных.

ШЛЮЗЫ И ПОГРАНИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Программный шлюз

- Cloud Gateway Agent: программный сервис, устанавливаемый в локальной сети клиента и обеспечивающий обмен системы с оборудованием, не имеющим прямого доступа к серверной части.

- Возможность установки на стандартные ОС/вычислительные платформы.

Встраиваемый программный агент

- Встраиваемый программный агент: программный компонент для интеграции в ПЛК, панели оператора и иные устройства с целью подключения их к системе и расширения функций сбора и передачи данных.

КОНСТРУКТОР УСТРОЙСТВ

Конструктор шаблонов устройств

Система должна обеспечивать создание и изменение шаблонов оборудования средствами визуального конструктора без разработки программного кода:

- Настройка карты регистров<->параметров устройства.

- Указание адреса, функции чтения/записи, типа данных и порядка байтов и т.п.

- Настройка коэффициентов масштабирования.

- Формулы преобразования исходного значения в инженерную величину.

- Настройка единиц измерения, диапазонов и атрибутов параметров.

- Возможность добавления шаблонов оборудования сторонних производителей силами пользователя.

Библиотека шаблонов оборудования пользователя

- Пользователь может добавить в свою библиотеку созданные шаблоны, также может удалить их.

- Массовое создание/настройка однотипных устройств на основе шаблона из библиотеки

- Импорт и экспорт шаблонов через JSON/CSV/XML и т.п в/из библиотеки.

3.1. Сетевые протоколы и интерфейсы опроса

- Modbus RTU / Modbus TCP: поддержка команд 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16. Гибкая настройка порядка байтов и слов (Big-endian, Little-endian, Word-swap, Byte-swap).

- MQTT / MQTT over TLS: прием структурированных пакетов телеметрии в форматах JSON и Protobuf.

- OPC UA server: поддержка возможности подключения и чтения данных из облака

- OPC UA client: подключение к серверам и выбор определенных параметров для чтения.

- Программный шлюз (Cloud Gateway Agent): виртуальный сервис опроса, устанавливаемый в локальную сеть заказчика для проксирования трафика от устройств без прямого доступа в интернет.

- Программный шлюз для добавления в ПЛК, Панель оператора: сервис для расширения возможностей устройств ДКС.

- Аппаратный простой шлюз:

- Аппаратный умный шлюз:

3.2. Режимы опроса и буферизация

- Периодический опрос по расписанию (настраиваемый интервал телеметрии от 1 секунды до нескольких часов).

- Опрос по событию или по изменению значения (Deadband / зона нечувствительности).

- Поддержка механизма буферизации на стороне шлюза (Store-and-Forward) с гарантией сохранения исторического штампа времени при восстановлении связи.

3.3. Конструктор универсальных устройств (Device Template Builder)

Конструктор устройств позволяет пользователю конфигурировать профили любого Modbus-оборудования без привлечения программистов:

- Окно редактора карты регистров с указанием адреса, типа функции, формата данных, масштабных коэффициентов и формул первичного преобразования (Raw to Eng value).

- Библиотека преднастроенных заводских профилей устройств DKC (семейство Mitra) и востребованных приборов сторонних производителей.

- Массовый импорт и экспорт конфигураций через файлы форматов JSON и CSV.

4. ПОДСИСТЕМА АРХИВАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Минимальная дискретность записи | Не реже 1 раза в секунду. |
| Глубина хранения данных с устройств | Предусмотрена функция ограничения глубины архива. Ограничение настраивается в тарифе пользователя. |
| Методы сжатия и агрегации | Агрегация исторических данных (минутные, часовые, суточные срезы: Avg, Min, Max, Last и т.п. методами). |
| Штатная емкость пространства | Поддержка порядка нескольких тысяч активных точек учета на одно пространство. |

5. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КОНСТРУКТОР ДАШБОРДОВ

5.1. Требования к конструктору дашбордов

- Визуальное перетаскивание компонентов (Drag-n-Drop) по масштабируемой сетке.

- Возможность фиксации элементов («замок») для защиты от случайного изменения конфигурации оператором или отдельные режимы конструирования и эксплуатации.

- Режим постоянного URL для полноэкранного отображения (Kiosk Mode / Режим диспетчерской видеостены).

- Поддержка мобильных представлений с автоматической адаптацией расположения блоков.

5.2. Библиотека базовых виджетов

| Категория виджета | Доступные компоненты и функции |
| --- | --- |
| Тренды и аналитика | Линейные графики реального времени и исторических срезов, мультиосевые диаграммы, наложение граничных у ставок (авария/предупреждение), экспорт видимого диапазона. |
| Индикаторы состояния | Дискретные сигнальные лампы (Норма / Предупреждение / Авария), многоцветные светофоры, текстовые бейджи. |
| Аналоговые приборы | Круговые стрелочные шкалы с зонами нормальных и аварийных значений, линейные уровни/прогресс-бары, секторные шкалы, числовой вывод |
| Органы управления | Кнопки прямого действия (импульсные и с фиксацией), переключатели с фиксацией (тумблеры, слайдеры), селекторы режимов, поля ввода аналоговых уставок с подтверждением действия, выпадающие списки (Enum). |
| Мнемосхемы (SVG) | Загрузка пользовательских схем с динамической привязкой цветов, прозрачности и анимации к тегам оборудования (вентиляторы, задвижки, насосы). |
| ГИС / Карты | Карта с геометками объектов, цветовой индикацией статуса связи и текущих аварий, быстрый переход в контекст объекта по клику. |
| Картинки | Возможность добавления SVG файла с возможностью редактирования размера. |
| Шаблоны | Собранные из перечисленных выше элементов новые объекты. |

5.3. Конфигуратор пользовательских виджетов

Пользователь может из базовых виджетов собрать собственный макро-виджет и сохранить его в личной библиотеке виджетов.

6. СИСТЕМА СОБЫТИЙ, АВАРИЙ И ОПОВЕЩЕНИЙ

6.1. Конфигурирование тревог и событий

- Формирование аварийных событий по выходу аналогового тега за границы (High-High, High, Low, Low-Low) или по значению дискретного сигнала.

- Поддержка таймера задержки на включение (TON) для защиты от кратковременных переходных всплесков.

- Категоризация событий: Информационное, Предупреждение (желтый уровень), Авария (красный критический уровень).

6.2. Квитирование и Журнал событий

- Возможность настройки обязательного квитирования: авария остается активной в списке до тех пор, пока оператор не подтвердит ознакомление.

- Фиксация в журнале точного времени возникновения, снятия аварии, времени квитирования и учетной записи оператора.

6.3. Каналы доставки уведомлений

- Telegram-бот (высокий приоритет): доставка аварийных сообщений персонально и в групповые чаты диспетчеров. вероятно тут нужден бот в МАКСе?

- Электронная почта (E-mail): рассылка информационных сводок и отчетов об авариях.

- Веб- и Push-оповещения: мгновенные всплывающие сообщения в окне браузера и на мобильных устройствах.

- SMS-информирование: жестко контролируемый канал оповещений с учетом тарификации и лимитов баланса.

7. СЦЕНАРИИ АВТОМАТИЗАЦИИ И РАСПИСАНИЯ

- Календарные и суточные расписания: задание графиков включения/отключения нагрузок (день/ночь, рабочие/выходные дни).

- Логика правил (Event-Condition-Action): выполнение серверных сценариев по схеме: «ЕСЛИ значение тега А > X и статус тега B = 1, ТО отправить управляющую команду в тег C». - реализовать через визуальный конструктор no-code

- Безопасность выполнения: проверка доступности канала связи перед выдачей управляющего воздействия и фиксация факта исполнения команды в журнале аудита.

8. АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

- Автоматическая генерация отчетов по расписанию (ежесуточные, еженедельные, ежемесячные сводки) и по ручному запросу.

- Типовые шаблоны отчетов: ведомость потребления ресурсов за период, журнал аварий и действий персонала, учет наработки моточасов оборудования.

- Экспорт отчетов в форматы PDF, XLSX и CSV.

9. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ (RBAC / MULTI-TENANCY)

9.1. Системные и пользовательские роли

| Роль | Область ответственности и базовые привилегии |
| --- | --- |
| СуперАдминистратор Платформы | Глобальный доступ к платформе, мониторинг серверных ресурсов, управление глобальными тарифами и пространствами. |
| Владелец Пространства (наивысший приоритет в пространстве) | Управление проектом, биллингом, приглашением пользователей и передачей владения пространством. |
| Мастер (технолог / администратор объекта) | Конфигурирование карт регистров устройств, создание дашбордов, настройка аварий, расписаний и отчетов. |
| Оператор ( Оператор/Диспетчер) | Непосредственно эксплуатация готовых дашбордов без права редактировать дашборды, устройства, роли в пространстве и т.п.: смотрит на дашборды, нажимает на них кнопки, меняет параметры, доступные на дашборде. |
| Наблюдатель (Директор / Энергетик) | Доступ только на чтение к дашбордам, просмотр графиков, аналитики и журнала событий без права управления. |
| Интегратор / Наладчик | Сервисный инженер, имеющий расширенные права ПНР в рамках доверенных клиентских пространств через панель интегратора. - реализуется через какую-то панель, на которой будут сгруппированы пространства, владельцы которых предоставили ему доступ в качестве мастера. |

9.2. Матрица прав доступа

Владелец пространства может создавать произвольные группы пользователей и связывать их с ресурсами по матричной схеме: Группа × Ресурс (Дашборд, Группа устройств, Панель настроек) → Права (Чтение / Управление / Полный доступ).

9.3. Требования к информационной безопасности

- Обязательное шифрование веб-трафика по протоколу HTTPS (TLS 1.3).

- Шифрование каналов связи с оборудованием (MQTTS, защищенные туннели).

- Двухфакторная аутентификация (2FA) с запоминанием доверенных устройств.

- Хранение паролей в базе данных исключительно с применением криптографического хеширования с солью.

- Встроенные механизмы защиты от подбора паролей (Brute-force protection, Captcha) и сетевых атак (XSS, SQLi, CSRF).

- Неизменяемый журнал аудита действий пользователей (Security Audit Log).

10. МОДЕЛИ ТАРИФИКАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

- Тарифная SaaS-модель: подписка с градацией по числу задействованных тегов (до 100, до 500, до 2000, свыше 5000), глубине хранения архива и лимиту SMS.

Дальнейшее расширения заданных тарифов, до конфигуратора тарифов: интерфейс выбора требуемых пакетов опций владельцем пространства.

- Модель локальной лицензии (Private Cloud / On-Premise): генерация криптографических файлов лицензий на фиксированный объем тегов и приборов для изолированных контуров предприятий.

11. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Производительность: время отклика интерфейса при штатной нагрузке не более 1,5 секунд. Поддержка одновременной работы не менее 500 диспетчеров на инсталляцию.

- Масштабируемость: горизонтальное масштабирование сервисов обработки данных телеметрии при росте числа опрашиваемых устройств до 50 000+.

- Отказоустойчивость: архитектурная изоляция пространств — сбой в обработке данных одного клиента не влияет на работу остальных арендаторов.

- Резервное копирование: автоматический ежедневный бэкап конфигураций и накопленных архивов.

12. БАЗОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ ТЕХНОЛОГА

- Регистрация учетной записи в сервисе и создание нового Пространства («Котельная №2»).

- Добавление промышленного контроллера Mitra (с заданной логикой) / измерителя параметров электрической сети через пошаговый мастер (Wizard), задание сетевого адреса и выбор шаблона карты регистров.

- Проверка устойчивости связи и поступления первичных значений в таблице оперативной телеметрии.

- Создание дашборда: добавление виджета «Мнемосхема насосной станции», вывод графика давления подачи, тумблера управления основным насосом, текущего состояния насосов с привязкой к тегам.

- Настройка аварийного уведомления: задание правила «Давление > 6 бар с задержкой 3 сек», подключение отправки тревожного сообщения в Telegramу / MAX / email группу смены.

- Предоставление доступа дежурному персоналу: приглашение учетной записи с назначением роли «Оператор» с доступом исключительно к созданному экрану.

13. Архитектурные требования

- Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование за счёт добавления географически распределённых узлов обработки. Каждый клиент должен быть закреплён за конкретным узлом, обслуживающим его запросы и данные. Узлы должны функционировать в составе единой системы.

- Тут надо продолжить развитие раздела …